| 1. Nr KT 2 |  | 2. |  |  |  |  | 3. Szt/serię |  |  | 4. |  |  | 5. Zakład POLITECHNIKA OPOLSKA |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. KNC 30 | 7. Nr dok. C 2.2.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Symbol przedmiotu |  |  |  | 9. Nr rysunku 601-01 |  |  |  |  |  |  |  | 10. Nazwa przedmiotu Korpus reduktora – podstawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. Str/stron 1/2 |  |
| 12. Nr op./zab 1 |  | 13. Symb stan COV |  |  |  |  | 14. B |  | 15. KZ |  | 16. Sposób mocowania |  |  |  |  | 17 Nr instr. KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. Szt. obr. |  |  | 20. Masa |  |
| 21. Treść operacji lub zabiegu Frezować powierzchnię styku wykańczająco na wymiar 400-1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. tg 1,5 | 24. tp 16 |  | 25. tw 17,5 |  | 26. tof |  |  | 27. too |  |  | 28. to |  | 29. tfo |  | 30. tfn |  | 31. tft | 23. tu 2 |  |  | 33. tj 19,5 |  |  | 34. tpz 45 |  |
| 12. 2 |  | 13. COV |  |  |  |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |  |  |  | 17 KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. |  |  | 20. |  |
| 21. Wiercić otwory ø22 – 12 otw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. 3,5 | 24. 1 |  | 25. 4,5 |  | 26. |  |  | 27. |  |  | 28. |  | 29. |  | 30. |  | 31. | 23. 1 |  |  | 33. 5,5 |  |  | 34. |  |
| 12. 3 |  | 13. COV |  |  |  |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |  |  |  | 17 KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. |  |  | 20. |  |
| 21. Wiercić otwory ø18 – 6 otw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. 0,5 | 24. 1 |  | 25. 1,5 |  | 26. |  |  | 27. |  |  | 28. |  | 29. |  | 30. |  | 31. | 23. 0,5 |  |  | 33. 2 |  |  | 34. |  |
| 12. 4 |  | 13. COV |  |  |  |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |  |  |  | 17 KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. |  |  | 20. |  |
| 21. Wykonać pogłębienia ø47,6 w otworach ø22 (pogłębianie wsteczne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. 2 | 24. 2 |  | 25. 4 |  | 26. |  |  | 27. |  |  | 28. |  | 29. |  | 30. |  | 31. | 23. 0,5 |  |  | 33. 4,5 |  |  | 34. |  |
| 12. 5 |  | 13. COV |  |  |  |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |  |  |  | 17 KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. |  |  | 20. |  |
| 21. Wykonać pogłębienia ø35 w otworach ø18 (pogłębianie wsteczne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. 1 | 24. 1 |  | 25. 2 |  | 26. |  |  | 27. |  |  | 28. |  | 29. |  | 30. |  | 31. | 23. 0,5 |  |  | 33. 2,5 |  |  | 34. |  |
| 12. 6 |  | 13. COV |  |  |  |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |  |  |  | 17 KIOS 30 |  |  | 18. |  | 19. |  |  | 20. |  |
| 21. Nawiercać pod otwory ø13,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |
| 23. 0,5 | 24. 0,5 |  | 25. 1 |  | 26. |  |  | 27. |  |  | 28. |  | 29. |  | 30. |  | 31. | 23. 0,1 |  |  | 33. 1,1 |  |  | 34. |  |
| 35. Uwagi Zabieg nr 1 zawiera czas tp na zamocowanie i odmocowanie przedmiotu oraz czas tpz w odniesieniu do operacji w KT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36. Suma: tj |  |  | 37. Suma:tpz |
| 38. Opracował |  |  |  |  |  | 39. Sprawdził |  |  |  |  |  |  |  | 40. Zatwierdził |  |  |  |  |  | 41. |  |  |  |  |  |
| KARTA NORMOWANIA CZASU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |